Yasal Uyarı: Bu şartnamede yer alan tüm maddeler, 30 kadar ilgili yönetmelik hükümlerine ve ISO standart esaslarına dayalı olarak hazırlanmıştır. Şartname maddelerinde yetersiz bilgi ile, ilave, eksiltme, değişiklik yapmanız etkileşimli maddeleri hükümsüz kılabilir. Alehinize boşluk oluşturabilir, hukuki müeyyideleri tarafınıza yüklenmiş olur.

T.C.

… Bakanlığı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ACİL DURUM ve YANGIN TAHLİYE PLANLARI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İşin Konusu

Bu Teknik Şartnamenin konusu 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” hükümlerine, Sivil Savunma Kanunu ve bu kanunlara göre yayımlanan, “İşyerlerinde Acil Durumlar hakkında Yönetmelik” (İADHY) 2021 yönetmelik, 2022 rehber kılavuz güncellemeleri ve yayımlanacak yönetmelikler çerçevesinde, kurumun kendisine ait risk analizi, majör risk haritasına bağlı olarak oluşturulan acil durum eylem planı (ADEP) başlıklarına, gereği oluşturulan her başlık için ayrı “Tahliye Senaryo”larına cevap verebilecek, mevzuat kapsamında ADEP başlıklarında ek olarak kullanılacak, tüm giriş çıkış ve katlarda ilgili noktalara asılacak olan “Acil Durum,Yangın ve Tahliye Kat Planları” hazırlatılarak temin edilmesidir.

- İşin Kapsamı

  - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen diğer kanunlar ile bu kanunların uygulanmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve diğer düzenleyici kurum ve kuruluşların hazırlayacağı mevzuat kapsamında … ilinde bulunan ve Ek-1’de adresleri belirtilen işyerlerinin ihtiyacı olan ISO 23601:2009 standartlarında “Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları” (TP) hazırlatılması, mevcutların revizyonu ve teminidir.

  - Tüm giriş-çıkış, katlarda merdiven başlarında, koridor, bölüm, eklenti, depo, yemekhane, toplantı salonları, kafeterya, güvenlik vb. noktalarında asılacak basılı pano TP’larıyla beraber, ADEP Başlık eklerinde kullanılmak üzere PDF formatlarının hazırlanması

  - Duvar, çit vb. marifetiyle işyeri sahası kamusal veya diğer özel mülkiyetlerden ayrılmış, faaliyeti kapsamında saha kullanımı söz konusu işyerleri için “Acil Durum ve Yangın Saha Tahliye Planları” hazırlanması

  - İşyeri dahilinde, saha ve bina içlerinde, ağır/hafif araç, forklift vb. iş makineleri, yükleme boşaltma alanları, yaya/araç, araç/araç karşılaşma/kesişmesi (Risk Faktörleri) söz konusu olan işyerleri için bu çalışmanın EK’i olarak  “Trafik ve Yaya Güvenliği Haritası” hazırlanması

  - Patlayıcı ortam söz konusu (Risk Faktörleri), düşük risk değerlendirmesi “Ex-Proof” malzeme gerek yoktur” söz konusu olsa da, bu çalışmanın EK’i olarak “Patlayıcı Ortam Haritası”nın hazırlanması

  - Konaklama, geceleme, nöbet uyku/dinlenme odası, misafirhane odaları vb. bölümler için “Oda Kapı Arkası Tahliye Planları” hazırlanması

  - İADHY Md5 g fıkrası ve ziyaretçi, çalışan bilgilendirmesi hükmü gereği, bu çalışmanın EK’i olarak MP4 format “Acil Durum Bilgilendirme” videosunun hazırlanması

  - Kurumun kendine özgü “Risk Analizi” doğrultusunda, bertaraf edilemeyen, ADEP başlığı açılmasını gerektiren “Majör Risk – ADEP Başlıkları Eşleşmesini gösteren “Risk Haritası” hazırlanması. Bu çalışmanın EK’i olarak “Zemin Kat” için basılı pano ve PDF formatta hazırlanacaktır. Kurum ilaveten diğer katlar için talepte bulunabilir.

  - Majör risk olarak tanımlanmış ve/veya yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli kimyasal vb. her tür malzeme taşınması (Risk Faktörleri) (araç, el aletleri, ekipmanlar veya elle) söz konusu olan işyerlerinde “Hareketli Risk”ler bu çalışma kapsamındadır.

  - Risk haritasında belirtilen, ADEP başlığı doğrultusunda “PDF Tahliye Senaryoları” hazırlanması. Zemin Kat Risk Haritası türevi olarak ADEP Başlıklarına göre Zemin Kat “Tahliye Senaryoları” PDF formatta hazırlanması

  - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) Md4 / üü fıkrasında bahsi geçen “Yangın Projesi” bu şartnamenin kapsamında değildir.

  - Sivil Savunma, Emniyet Md “Sabotaj Planı” kapsamında hazırlanan kat planları bu çalışma kapsamında değildir. İSG kapsamında, ADEP Başlığı “Sabotaj” TP senaryolarında “Tecrit” durumunu yorumlar.

- Tanımlar

  - Kurum: … Bakanlığı

  - Yüklenici: 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu dahilinde gerekli olan ISO 23601, ISO 7010, ISO 16069 ve ISO 7001 standartlarını İsviçre ISO kurumundan almış olan ve bu standartlara uygun, acil durum ve yangın tahliye kat planlarını, CE Sertifikalı UV boya ve CE Sertifikalı UV baskı marifetiyle baskısını gerçekleştirebilecek grafiker ve/veya grafik ajansı, mimar ve/veya mimari ofis, mühendis ve/veya proje ofisi.

  - Lisanslı Çalışma ve Hizmet Sağlama: Kurum yükleniciden, temin ettiği standartların “Sipariş No/Order No” içeren Dijital kopyalarını ister. Lisanssız, kopyalama yöntemiyle temin edilmiş sembol vb. çalışma hazırlanmasından, neticesinde doğacak hukuki ve maddi ceza/yaptırımlardan “Yüklenici” sorumlu olup, “Kurum” uğradığı zararları “Yüklenici” ye rucü eder.

  - Acil Durum Başlıkları: Şartname ek sayfasında, genellemeye dayanarak listelenmiş, majör risklere karşılık gelen “Acil Durum Başlıkları” yazılmıştır. Tüm çalışma bu başlıklar esas alınarak hazırlanacaktır. Bazı başlıklar işyerinde karşılığı olmayan riskler olabilir, çalışmalarda yer almayabilir. İşyerine özel riskler bu listede yer almayabilir, Kurum Yükleniciye bu başlıkları bildirmekle, Yüklenici de çalışmalarda dikkate almakla yükümlüdür. İADHY kapsamında hazırlanan çalışmalarda işyeri risk analizi esas olduğuundan sadece “Yangın” ve “Deprem” esas alınarak hazırlanan çalışmalar yetersiz ve geçersizdir.

  - Tahliye Sebepleri: Madde 3.4’te söz konusu her başlık, kendisine özgü bir alanda etki gösterir ve etkilenen çalışan/ziyaretçi tahliyesini gerekli kılabilir. Zemin Kat “Risk Haritası” “trafik ve Yaya Güvenliği” “Patlayıcı Ortam Haritası” ve “Tahliye Senaryoları” çalışmalarında bunların karşılıkları gösterilir.

- Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları  Genel Özellikleri

  - Tahliye planları ISO 23601:2009 standartlarında ve ‘İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği’ (İADHY) Madde 5,10,12,17 esaslarına ve aynı yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” (BYKHY) madde 4,30,31,33,38,39,49,73/4,146,151 esaslarına, Daire ve Müesseseler Kılavuzu md 138, II Bölüm A,B Maddeleri esaslarına uygun olarak hazırlanacaktır. Bu yönetmelik maddelerine uygun olmayan tasarımlardan yüklenici sorumludur.

  - Kurum şartname Md 4.1’de yazılı madde numaralarındaki hükümler, yasal karşılıkları ve hazırlanacak çalışmalarda karşılıkları hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

  - Kurumun sağlayacağı mimari saha, bina kat projeleri (PDF/DWG), risk analizi dosyası, ADEP dosyası, PKD dosyası ve proje üzerinde mevcut yangın, acil durum, tehlike envanterleri işaretli olarak yükleniciye teslim edilecektir. Projeler ve üzerindeki bilgiler gizlilik hükümlerine tabi olabilir, yüklenici bu konuda sorumludur. Proje üzerinde belirtilmesi gereken işaretlemelerdeki eksikliklerden kurum sorumludur. Kurum foto/video desteği ile işaretleme yapılmasında yükleniciye kolaylık sağlar.

  - Kurum Yükleniciye mimari, elektrik vb. kolon, merdiven, bölümleri gösterir “proje” temin edemiyorsa, Yüklenici çalışma hazırlamaktan kaçınır. Kurum mevzuat gereği, “ruhsatlı” binada faaliyet gösterdiğinden proje kopyalarını bulundurrmak veya eksikliğini gidermekle mükelleftir. İlgili “Oda”lara üye mühendislik firmalarına projelerini hazırlatmak zorundadır. Elle veya bilgisayar marifetiyle hazırlanmış krokiler çalışmalarda kullanılamaz.

  - Mimari vb. mühendislik ürünü projeler, mühendislik gerekleri çizim, işaretleme, numaralandırma, sembol vb. bilgilerden arındırılarak kullanılabilir. Hazırlanacak çalışmalarda mühendislik proje işaretlemelerinden kaçınılır.

  - İtfaiye vb. kurumların talep ettikleri, “yangın projesi” vb. dökümanlarda kullanılan metrekare (m2), mesafe, alan/oda adı, kullanıcı sayıları vb. bilgiler TP’larında gösterilmez. Kurum ayrıca bedel ödeyerek bu çalışmaları talep edebilir.

  - Tahliye planları binanın bütünü ve risk analizi esas alınarak, kat tahliye planları entegrasyonu gözetilerek hazırlanır. Acil durum tahliyesi ile yangın tahliyesi kaçış yolları ISO 3864, ISO 16069 esaslarına, İADHY Md 12 esaslarına, BYKHY Md 4,30,31,33,38,39,49,73/4,146,151 ve “Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” (SGİY) EK2 Md3 esaslarına uygun olarak tahliye planlarında gösterilecektir. Bu yönetmelik maddelerine uygun olmayan tasarımlardan yüklenici sorumludur.

  - Tahliye Planları ISO 23601 standartında “Acil Durum ve Yangın Talimatı” içerecektir.

  - Tahliye Planları ISO 7010 standartında “Semboller Dizini“ bulunacaktır.

  - Kuzeyi gösterir konumda “Vaziyet Planı”, toplanma noktası plan dahilinde gösterilecektir. (plan ebatının en az %10 (on) alanında).

  - Afet durumları ve afet toplanma alanları, vb.  unsurların tahliye planı üzerinde gösterimi bu şartname kapsamı dışındadır.

  - İADHY Md4 ifade edilen “güvenli alan/bölge” “Acil Durum Toplanma Alanı” Kurumun görüşü alınarak belirlenir. TP Vaziyet Planı Modulünde, Saha Planlarında işaretlenir. Kurum bu alanı levhalandırır. Bu alan “Tam Tahliye” senaryolarında kullanılır. Hava şartları, gerçekleşen tehlike/risk nitelik ve niceliklerine göre acil durum sorumlusu tarafından “o an” için değiştirilebilir. Yapılan işaretleme, levhalandırma bu karara engel değildir. Anlık alınan acil durum kararları hazırlanan çalışmaları etkilemez.

  - 1/50-1/250 aralığında ölçekli çizim sağlanacak, rölöve proje verilmeyen yerler için, mümkün olursa ölçeğe yakın kroki üzerinden çizim hazırlanacak, planın asılacağı noktaya göre tasarım yönlendirilecek, tasarımın mevcut pusula yönü ayrıca belirtilecektir.

  - Yüklenici “ehil kişi” sıfatıyla, TP adet-ebat-ölçek-tasarım-asılacak konumları belirler. Denetim, adli durum vb. Kurum’a yöneltilecek soru veya eksiklik durumlarına cevap verir, sorumludur.

  - Genel vaziyet (yerleşke/kampüs), kat ve oda tipi sınıflandırması kapsamında ISO 23601 gereği planların asılacağı noktalar, ebat ve yön tayini yüklenici tarafından kuruma bildirilir. Kurum planların asılabilmesi için belirtilen noktalarda gerekli düzenlemeleri hazırlar. Uyumsuz, engel teşkil eden hallerde aynı mahalde olası alternatif asılabilir noktaları yükleniciye bildirir. Tasarımlar bu yönde düzenlenir.

  - Oda tipi planlar ve en az 2 çıkışı gösteren kısmi kat planları, tam kat planının varlığı halinde kullanılabilir. Kurum tespit edilen asgari TP adet/tip gereklerinden kaçınamaz.

  - Binanın bir yerleşke dahilinde olması veya binanın muhtelif müştemilatlarının varlığı söz konusuysa, ekipman, araç vb unsurların tahliyesi de söz konusuysa bina ve kat tahliye planlarının yanı sıra saha/yerleşke tahliye planlarının da hazırlanmasını bu çalışmanın kapsamındadır.

  - Plan üzerinde, SGİY kapsamında bulunan sembollerin sınırlı olması ve BYKHY Md73/4 hükmüne , İşyeri ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği (İEASGÖY) Md8’e dayanılarak, TS EN ISO 7010:2011-A2018 standartlarında piktogramlar kullanılacaktır. Plan üzerinde gösterilen işaretlemeler; yangın müdahale envanterleri, acil müdahale envanteri, tehlike işaretleri vb, planın hazırlandığı dönemi yansıtmakta olup, işyeri mevcut envanterlerinde fiili ilave, eksiltme ve benzeri düzenlemeler kurumun sorumluluğunda olup, yükleniciye PDF formatlardaki TP revizyon bildiriminde bulunmalıdır. Yüklenici ISO 7010 standartına uygun piktogramlar kullanmaması, standart dışı ve lisanslı piktogramları yetkisiz olarak kopyalamak suretiyle kullanmasından sorumlu olur.

  - Ekim 2021 İADHY güncellemesi gereği, PKD kapsamında belirlenen unsurlar, işyerinin kendine özgü ve bertaraf edilemeyen riskleri ISO 7010 “Tehlike” sembolleriyle TP’de işaretlenir. Bu çalışmanın EK’i olan “Risk Haritası”nda tehlike sembolleri ADEP başlıklarıyla eşleştirilecektir. Hareketli Riskler, Trafik ve Yaya Güvenliği haritasında gösterilecektir. Kurum hazırladığı ADEP dosyasını bu yönde düzenleyecektir.

  - “Sedye” ile yaralı taşınması, sedye ile geçiş mümkün olmayan yollar, “Acil Durum Kaçış Yolu” olarak tanımlanamaz, işaretlenemez. Bariyer, turnike, alçak çit, korkuluk, X-Ray, seperatör, şifreli kapılar vb. unsurlar bu kapsamdadır. Kurum düzenleme, iyileştirme yapacaksa yükleniceye tasarımlar tamamlanmadan önce bildirimle mükelleftir.

  - İADHY Md 12 esaslarına, BYKHY Md 4,30,31,33,38,39,49,73/4,146,151, İEASGÖY Md8 esaslarına uygun olarak ISO 3864, ISO 16069 standartında ve SGİY EK2 Md 3 gereği yangın korumasız acil tahliye yolları ve okları yeşil, yangın korumalı tahliye yolları ve okları kırmızı ile işaretlenecektir.

  - ISO 16069 standartına uygun düzenlenen kaçış yollarının fiili düzenleme ve uygulama yükümlülüğü kuruma aittir. Yüklenici, yönetmelik ve ISO standartları gereği işyerinde olması gereken ve tahliye planı üzerinde gösterimi zaruri unsurlarda fiili eksiklik veya yanlış kullanım/uygulama durumunda, özellikle BYKHY Md 30 gereği 2. Kaçış yolu eksikliğinde, kurumu bilgilendirir, kurumun alacağı tedbirlere göre tahliye planlarını hazırlar.

  - Zemin Kat Risk Haritasında belirtilen her bir “Tehlike/Risk” bir ADEP Başlığıyla eşleşir. Her ADEP Başlığı nitelik, nicelik ve konum itibariyle farklıdır. Her ADEP başlığı farklı “Tahliye Senaryo”ları oluşturur. Çalışma kapsamında yüklenici Zemin Kat Risk Haritası türevlerini, ADEP Başlıklarında Tahliye Senaryolarını olarak PDF formatta hazırlar. Bireysel Tahliye, Lokal Tahliye, Tam Tahliye ve Tecrit durumlarını belirtir.

  - Bireysel tahliye senaryolarında, “Revir”, acil çıkış kapısına yanaşan “Ambulans” “Güvenli Alan” olarak kabul edilir ve işaretlenir. Lokal Tahliyelerde, “Sığınak, Yemekhane, Toplantı Salonu, belirlenmiş Acil Durum toplanma Alanı” güvenli alan olarak işaretlenir. Tecrit durumunda öncelikli olarak “Sığınak” güvenli alan olarak işaretlenir.

  - Kurum tahliye senaryolarına göre, ambulans ve itfaiye yanaşma noktalarını fiilen ilgili yerlere işaretler. Park yapılması, malzeme konması veya yanaşmaya imkan vermeyen olumsuzluklara karşı tedbir alır.

  - ISO 23601 standartları gereği, hareket ettirilebilecek, yeri değiştirilebilecek dolap masa vb. eşyalara, yeri değiştirilebilecek  tefriş vb. unsurlar planda yer verilmeyebilir. Yüklenici temsili gösterimde bulunabilir. Risk emaresi gösteren, tahliye yoğunluğunu, kalabalığı işaret eden, Kurum tarafından tefrişli proje temin edilmişse, yüklenici önem atfederek tasarımlarda kullanabilir.

  - Belirli bir “Risk”i işaret eden veya mihenk oluşturma amacı olan yerler haricinde, gizli unsurlarda dahil edilerek oda, bölüm vb. isimlerdirmelere izin verilmez. Bu çalışma “Kat Yerleşim Planı” değildir.

  - ISO 7001 sembolleriyle yapılan işaretlemeler, risk esaslı betimleme amaçlıdır. Kurum bu hususta bilgi sahibi olduğunu kabul eder. Bu işaretlemeler “Kat Yerleşim Planı” gösterimi amacı gütmez.

  - Hazırlanacak tahliye planları yönetmelik veya standartlarda değişiklik olmadığı sürece 5 (beş) yıl geçerlidir. Yeri değişebilir, taşınabilir müdahale envanterleri ekleme/eksiltme durumları minör değişiklik kabul edilir. Bu durumda PDF TP güncellemesi yeterli olur. Merdiven, acil çıkış kapısı, vb. acil kaçış yollarında değişiklik majör durumdur. Yeni bir üretim hattı ilavesi, üretim makine ekipman yer değişimi majör değişikliktir. Derhal basılı pano tahliye planları ve eklerinin revizesi yapılmalıdır. TP Saha, TP Kat, TP Oda, Risk Haritası, Trafik ve Yaya Güvenliği Haritası, Patlayıcı Ortam Haritası, Tahliye Senaryoları Planları etkileşimlidir.

  - CE Sertifikalı UV boya ve UV baskı ile doğrudan baskı kullanılacaktır.

  - ISO normları gereği yapışkan folyo baskısı, solvent boya kullanılmayacaktır. Solvent boya ve solvent baskı kurşun içeriği sebebiyle asla kullanılmayacaktır.

  - Ekli listeye bağlı olarak bir kısım planlar dekota malzemeye UV boya baskı yapılacak; 2,6-3,0mm dekota malzeme, çift taraflı endüstriyel bantla montaja hazır olacaktır.

  - Acil durum aydınlatması mevzuat gereği zorunlu olduğundan, ilave maliyet gerektiren ve folyo malzemeden üretilmiş “fotolümen” (karanlıkta belirli süre parlayan) talepleri kabul edilmez, kullanılmaz.

  - Hazırlanacak tüm tahliye planlarına kurum  kurumsal kimlik logosu ilave edilecektir.

  - Tahliye planları Türkçe lisan olarak hazırlanacaktır.

  - Telif haklarını içeren logo ve metinler dışında farklı ibare, logo bulunmayacaktır. Yönetmelik uyarınca planı hazırlayan kişi/kurum, plan revizyon numarası ve hazırlandığı tarih belirtilecektir.

  - Tüm tahliye planlarının üzerinde ufak puntolarla ISO 23601 copyright ve referans numarası yer alacaktır.

  - Hazırlanacak ve baskısı yapılacak planlar suya karşı dayanıklı olacak, güneşten dolayı renk solması vb. olumsuz neticelere karşı, kimyasal bir madde ile temas etmediği müddetçe, en az 3 (üç) yıl garanti kapsamında olacaktır. Olumsuz kullanım, uygun olmayan malzemelerle temas vb. durumlardan kurum sorumludur.

  - Hazırlanan çalışmaların ilgili yerlere montajı Kurum’un sorumluluğundadır. Yüklenici montaj için ihtiyaç duyulabilecek desteği verir.

  - Mimari yapı, bina çiziminin hazırlanan plana oturumu vb grafik çalışma sebeplerinden ötürü belirlenen acil durum ve yangın tahliye kat planlarının ebatlarında (+) (-) %10'luk ebat değişimi olabilir. Belirlenen bedeli değiştirmez.

  - Sözleşme tarihi sonrası, belirlenmiş planlar ebat ve adet olarak esas kabul edilir,  kurumun yapacağı tüm değişiklikler sebebiyle yeni veya plan üzerinde değişiklikler ilave olarak görülür, ücrete tabidir. Kurum adetlerde eksiltmeye gidemez.

  - TP tasarımları yüklenici tarafından hazırlandığında, Kurum’a kontrol etmesi için iletilmesi ile proforma fatura-sözleşme ile belirlenen bedel, hak edilmiş kabul edilir. Bu hakediş tarihi itibariyle iyiniyet karinesi nezninde, Kurum sözleşmeyi iptal edemez, basım onay sürecini geciktiremez, iyiniyet dışı durumda yüklenici söz konusu bedeli faturalandırıp ödeme talep eder.

  - Hazırlanan planların dijital kopyaları, PDF format dosyalar, ISO Lisans ve telif hakları kanunu gereği, basılı panolara göre daha düşük çözünürlükte, A4 A3 ebat kağıtlara baskı yapılabilecek uygunlukta olarak teslim edilir. Kurum İSG Acil Durum Eylem Planları Dosyasında ilgili eklerinde dijital kopyaların çıktılarını kullanabilir; başka bir amaçla tamamen veya kısmen dijital kopyaları kullanamaz. Doğacak telif haklarından ve zararlardan kurum sorumludur. Dijital dosyalarda değişiklik yapılamaz.

  - Hazırlanan planların ISO 23601, ISO 16069, ISO 7010, ISO 7001 standartına uygunluğu ve sorumluluğu Yükleniciye aittir. Planlar hazırlandıktan sonra, planları asmakla başlayan sorumluluklar, yapılan değişiklikler/ilaveler, değişiklikleri Yükleniciye bildirmek, plan revizyonlarının bedeli mukabili yapılmasını sağlamak Kuruma aittir.

  - Hazırlanan tahliye planları kat yerleşim planları değildir, birimler ve odalar için numaralandırma uygulanır, oryantasyon için, gizlilik hükümlerine ters düşmeyecek düzende kısmen belirli yerlerin isimleri kullanılabilir. Kurum kısmen veya tamamen oda/bölüm numaralandırmanın, kendi tasarrufunda  iptalini isteyebilir.

  - Hazırlanan tahliye planları gerek yönetmelikler gerek ISO 23601 standartları gereğince, kamuya açık olarak, bilgilendirme hükmünde, asılmak zorunda olup, binanın ana girişlerinde katın bütününü ifade eden planlar hazırlanır. Bina ebatları, mimari yapısı, bina fonksiyonları gereği belirtilen ölçeklere uygun ebatta hazırlanan planlar, binanın her katında uygun ebatlarda tekrar edilir, mimari özelliklere göre ISO 23601 her katta gereken adetlerde tekrarı kabul etmiştir. Ana giriş ve Ana merdiven noktaları tam kat planı hazırlanırken, kaçış yolu mesafeleri, farklı merdiven ve kaçış noktaları yakınlarında en az 2 kaçış noktasını gösterecek şekilde kısmi planlar hazırlanır. Yüklenicinin belirlediği adet ve ebatlar esas olup, kurumun bu adetlerde eksiltmeye gidemez.

  - ISO 23601 standartı gereği hazırlanan tahliye planlarının, her oda kapı arkası veya yakınında tekrarı zorunlu olup, binanın mevcut yapısı dahlinde bulunan mutfak, yemekhane, toplantı salonu, sığınak vb bölümlerinde “Oda Tipi” olarak nitelendirilen tahliye planları 20x30cm veya 30x45 cm ebatlarında hazırlanır, sadeleştirlmiş formatta sadece acil durum yönlendirmesi işaretlenir. “Oda Tipi” tahliye planlarını hazırlanması gerekli noktalarda zorunludur.

  - Acil durum planları kapsamında, “risk haritaları”, işyeri dahilinde araç trafiği mevcutsa “trafik ve yaya güvenliği”, patlayıcı ortam söz konusu ise “ex-Patlama haritaları” hazırlanması bu çalışmanın EK’leridir.

  - Sivil savunma ve Binaların Yangından Korunması Yönetmeliklerinde geçen, itfaiyenin kullanımı için “bulundurulması” zorunlu “yangın projesi” Yüklenicinin sorumluluğunda değildir. Bu şartnamenin konusu değildir. Kurum ilave bedelle Sivil Savunma Kanunu kapsamında Genel vaziyet ve sığınak planlarının hazırlanmasını talep edebilir. Ayrıca ana girişlerde tam kat planı üzerinde itfaiye talepleri doğrultusunda hazırlanmış, ilave ücret karşılığı geliştirilmiş “itfaiye yangın tahliye planı” talep edilebilir.

  - Binanın itfaiye uygunluk raporuna sahip olmaması, yangın riskinin yüksek olması ve gerekli düzenlemelerden kurum sorumludur. Tahliye planları mevcut durum değerlendirmesi üzerinden hazırlanır, yapılacak değişiklikleri kurumun yükleniciye bildirmesi zorunludur.

  - Binanın acil kaçış yolları ve son çıkış kapılarının yönetmeliğe uygun olmaması kurumun sorumluluğundadır. Yüklenici birinci dereceden gerek olan acil çıkış kapılarını doğru olduğunu veya kurum tarafından ivedilikle düzenleneceğini kabul ederek tahliye planını hazırlar. Bu esas doğrultusunda mevcutta olmasa bile tahliye planları üzerinde “Pencere Tahliyesi” işaretlemesi hazırlanabilir, kurum bu düzenlemenin gerçekleşmesinden sorumludur.

  - İşyerlerinde acil durum yönetmeliği Md 17 gereği, kuruma ait binada farklı işyerlerinin varlığından, ve bu işyerlerine ait tahliye planlarının yönetmeliklere ve ISO standartlarına uygunluğundan Kurum sorumlu olup, bu işyerlerinin planlarının da hazırlanmasını  yükleniciden talep edebilir. Veyahut kurumun, farklı bir işyerinin binasında bulunmasından dolayı, binanın yönetimini bu konuda bilgilendirmekle kurum sorumludur. Yüklenici bu noktada bina ana yönetiminin hazırladığı planlardan sorumlu olmayıp, ana yönetimin planlarındaki eksiklik, yanlışlık vb hususlardan muaftır. Ana yönetimin kusurlu, yönetmelik ve ISO standartlarını karşılamayan tahliye planları kıstas ve fiili düzenlemeler için esas olarak kabul edilemez,

  - Kuruma ait bina veya yerleşke dahilinde bulunan, lisanssız, kopya, yönetmelik ve standartlara uygun olmayan tahliye planları, kroki vb görsel/yazılı materyellerden, ve bunların bulunmasından doğacak zarar ile yükümlülüklerden yüklenici sorumlu değildir. Tahliye planlarının hazırlanması sonrası bu mevcutların muhafazaya devam edilmesi kurumun sorumluluğundadır.

  - Çalışmalar tamamlandıktan sonra binanın bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle levhaların muhafazası kurumun sorumluluğundadır. Eksilme, yıpranma vb sebeplerle gereken ilaveleri kurum yükleniciye ivedilikle bildirerek, bedeli mukabili levhaların hazırlanması isteyebilir.

- Çalışma Hazırlama Süreci

  - Kurum Tarafından Paylaşılan Dosya, Kurumsal Bilgiler ve Projeler

  - Kurum Kullanılacak Malzeme Tercihi, yerinde ziyaret, tespit edilmesi ve diğer talepleri

  - Teklif ve Proforma (Ön Bütçe)

    - TP Adet, Ebat ve Çeşitleme: Saha araç/yaya giriş çıkış noktaları, Bina çalışan, ziyaretçi, araç giriş çıkış noktaları, itfaiye ambulans yanaşma noktaları, bina yangın merdivenleri, yangın korumasız merdivenler, koridor uzunlukları, bölümlemeler, toplantı salonu, yemekhane, mutfak vb. bölümler, açık ofis kullanıcı yükleri, geniş ofis kullanıcı yükleri, yükleme boşaltma, daraba vb. kapalı otopark, forklift, tavan vinç kullanımı vb. faktörler incelenerek TP asılması gereken yerler tespit edilir. Belirlenen noktaların özelliklerine göre ölçek, ebat, saha/tam kat/kısmi bölüm/oda tipleri tespiti yapılır. Tespitlerde metrekare (m2) esas olamaz. Tespit doğrultusunda Yüklenici, Kurumu proforma fatura ve detaylar ile bilgilendirir. Kurumun onayı ve nezaket avansı ödemesiyle çalışma süreci başlar.

    - Risk Haritası, Kurum’un temin edeceği bilgiler üzerinden EK Görsel hedeflenerek, majör riskler esas alınır. Yüklenicinin paylaşacağı eski çalışmalar referans kabul edilir. Kurumun geliştirici tüm teklifleri değerlendirilir. Risk haritasının esas görevi, risk müdahale envanteri, ADEP başlığı, Tahliye Senaryosu eşleştirmesini gerçekleştirebilmektir. Tahliye Senaryolarının toplamı, tahliye planı çalışmasını oluşturur. Zemin kat için hazırlanacak çalışma diğer katlara emsal teşkil eder.

    - Ek Çalışma (İlgili Riskler Mevcutsa) Trafik ve Yaya Güvenliği Haritası, Patlayıcı Ortam Haritası, hareketli risk faktörlerinin ilgili çalışmalarla eşleşmesini sağlamaktır.

    - Tahliye Senaryoları Dosyası, zemin kat esas alınarak hazırlanır. Diğer katlara emsal teşkil eder.

    - Acil Durum Bilgilendirme MP4 Video. Zemin kat esas alınarak diğer katlara emsal teşkil eder.

  - Saha, Bina, Kat inceleme

    - Yerinde İnceleme. Belirli bir iş günü sürecinde, denetim/ziyaretçi sıfatıyla yapılır. Ulaşım, konaklama vb. giderler proforma kapsamına eklenir.

    - Uzaktan Erişim Bilgilendirme, Kurum proje üzerinde belirli işaretleme yapabilir, ilgili yerlerden fotoğraf ve video çekimleri ile çalışma için gerekli bilgileri paylaşarak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Büyük ölçekli ve çok tehlikeli sınıf işyerlerinde yerinde tespit zorunludur.

  - Kurum ADEP, PKD Dosyaları inceleme

  - Ön tasarımların Kurum’a iletilmesi. Bu an itibariyle hak ediş gerçekleşmiş olur.

  - Düzeltme ve Baskı Onay. Kurum ivedilikle varsa düzeltme notları, sevhen bulunan “Gizli” hükmündeki işaretleme vb. hususları kaldırılmasını talep ederek ve baskı onayını Yüklenici’ye bildirmekle mükelleftir.

  - Basım, Teslim veya Kargo Teslim

  - Bazı çalışmaların görsellerine ve bazı bilgilere internet üzerinden erişim ve paylaşma. TP ve ek çalışmalar tasarım kapsamında, mevzuat gereği çalışan ve ziyaretçi bilgilendirme esasına dayanarak QrCode ile PDF, JPG, MP4 dosyalara erişim sağlar. Yüklenici ve Kurum, erişim sağlanan bu bilgi ve görsellerin “Gizli” bilgiler içermediğini kabul eder. Hazırlanan ve asılan çalışmaların tamamı mevzuat gereği “Kamuya Açık” sıfatı taşıdığı esastır.

  - Yüklenici resmi websitesi tahliyeplanlari.com üzerinden paylaştığı görseller, düşük çözünürlüklü, bilgilendirme esaslıdır. Kuruma ait, iyi örnek/çalışma fotoğraf vb. görselleri

- Kabul ve Ödeme

  - Kurum, yükleniciye tüm “iş kabulü/hakediş” esas ve usulleri hakkında detaylı ve tam bilgi verecektir.

  - Baskı onayı verilen çalışma için Yüklenici fatura tanzim eder, nezaket avansı mahsup edilerek bakiye Yüklenici IBAN’ına ödenir.

  - Paketleme, kargolama, ulaşım vb teslim masrafları kuruma aittir.

  - Ayıplı veya hatalı plan veya levha iyiniyet dahilinde 7(yedi) gün içerisinde ücretsiz değiştirilir, kabule engel teşkil etmez,  fatura bedelini ödememe veya geciktirmeye sebep olamaz.

  - Fiyat araştırma, fiyat teklifi ve fatura  “ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları” olarak tek kalemde toplam tutarla tanzim edilecektir. Bina dağılımı, ebat dağılımı ve birim fiyatlı detay listeler ek belge olarak tanzim edilecektir.

Ek Görsel 01

Acil Durum Başlıkları Gösterim Semboller

https://tahliyeplanlari.com/acil-durum-planlari/ sayfasından güncel görsel kontrol edilebilir

Ek Görsel 02

Güvenli Alan

Ek Görsel 03

Tahliye Türleri